### A.	SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

A.1.	Identifikačné údaje stavby

Názov stavby		:	Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ulici v Prievidzi

Miesto stavby		:	Prievidza, ul. Riečna

Okres			:	Prievidza

Investor			:	Mesto Prievidza, Námestia slobody č.14, Prievidza

Zodpovedný projektant	:	Vladislav Chlpek – DAVPROJEKT, Moyzesova 1054/1, BOJNICE

Dodávateľ stavby	:	výberovým konaním

A.2.	Základné údaje stavby

Celková plocha navrhovanej spevnenej plochy :	255,12 m2

Na základe požiadavky investora je zrealizovaný projekt „Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ulici v Prievidzi “.

Spevnené plochy sú riešené v celkovej ploche 255,12 m2, priemerná šírka je cca 2,35 m.

Existujúca komunikácia je asfaltová bez obrubníka. Na okraji cesty sa urobí zapílenie do vozovky a osadí sa nábehový obrubník. Nová plocha sa vytvorí z nových cestných betónových obrubníkov, ktoré budú prevyšovať 100 mm nad novou spevnenou plochou.

Spevnená plocha je navrhnutá z betónovej zatrávňovacej dlažby o celkovom počte 16 miest. Rozmery jednotlivých státí sú navrhnuté pre osobné automobily, o rozmere jedného státia 2,2 m x 6,5 m vrátane nábehového obrubníka. Celá plocha sa uloží na spevnený násyp.

Pozemok možno charakterizovať ako svahovitý, prístupný z miestnej komunikácie.

Dopravné riešenie vychádza z rešpektovania dopravných vzťahov už založenej zónovej komunikačnej štruktúry.

Pri realizácii stavby nedôjde k porušeniu uličných regulatív.

Projekt rešpektuje výškovo napojenia na existujúcu komunikáciu.

Pre budúcu stavbu bude potrebné vypíliť a odstrániť 17 stromov do primeru 35 cm.

A.3.	Prehľad  východiskových  podkladov

Projektová dokumentácia je spracovaná na základe týchto podkladov :

-	geodetické polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia

-	jednania s investorom

-	príslušné normy – STN 73 6110 a predpisy

# A.4.	Členenie stavby na objekty, etapy

Realizácia spevnených plôch si nevyžaduje členenie na objekty a etapy.

V Bojniciach, August 2017        			Sprievodnú správu vypracoval:

Chlpek Vladislav