##### T E C H N I C K Á    S P R Á V A

A.1.	Identifikačné údaje stavby

Názov stavby		:	Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ulici v Prievidzi

Miesto stavby		:	Prievidza, ul. Riečna

Okres			:	Prievidza

Investor			:	Mesto Prievidza, Námestia slobody č.14, Prievidza

Zodpovedný projektant	:	Vladislav Chlpek – DAVPROJEKT, Moyzesova 1054/1, BOJNICE

Dodávateľ stavby	:	výberovým konaním

A.2.	Základné údaje stavby

Celková plocha navrhovanej spevnenej plochy :	255,12 m2

1, Plocha pre 5 parkovacích miest	- 80,92 m2

2, Plocha pre 11 parkovacích miest 	- 174,20 m2

Plocha násypov :

1, pre 5 parkovacích miest		- 157,20 m2

2, pre 11 parkovacích miest 		- 329,55 m2

A.3.	Prehľad  východiskových  podkladov

Projektová dokumentácia je spracovaná na základe týchto podkladov :

-	geodetické polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia

-	jednania s investorom

-	príslušné normy – STN 73 6110 a predpisy

A.4.	Údaje o odpadoch

Zatriedeníe odpadov podľa Katalógu odpadov, ustanoveného Vyhláškou Ministerstva životného prostredia  SR  č. 365 /2015  z 1.1.2016 :

č. skupiny

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

17 01 01  –  betón    –   O

17 05 Zemina ( vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch ), kamenivo a materiál z bagrovísk

17 05 04  –  zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03   –    O

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií

17 09 04   –  zmiešané  odpady zo stavieb  a  demolácií  iné  ako  uvedené   v   17 09 01,   17 09 02  a

17 09 03 - O

Odpad zo stavby bude dodávateľskou firmou odvezený a uložený na povolenú skládku odpadu, podľa uváženia a možností dodávateľa stavby. Pre investora objektu vyplýva povinnosť zabezpečiť legislatívne vhodné zneškodnenie odpadov subjektom oprávneným na výkon takejto činnosti.

Pre budúcu stavbu bude potrebné vypíliť a odstrániť 17 stromov do primeru 35 cm.

A.5. Starostlivosť o bezpečnosť práce

Počas výstavby je potrebné dodržať súbor predpisov o bezpečnosti pri práci. Je potrebné dodržať vopred stanovené technologické postupy a k nim prislúchajúce všetky bezpečnostné predpisy pre výstavbu.

Práce HSV A PSV vykonávané dodávateľskou organizáciou musia byť v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Na stavenisku je potrebné postupovať v zmysle nariadenia vlády 396/2006 Z.z. a dodržať vyhlášku 147/2013 Z.z.. Pri realizácii objektu je potrebné dodržať zákon 124/2006 Z.z.

B.1.	 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Na základe požiadavky investora je zrealizovaný projekt „VYBUDOVANIE SPEVNENÝCH PLÔCH NA RIEČNEJ ULICI V PRIEVIDZI“. Spevnenými plochami sa vylepší dopravná situácia v Meste Prievidza.

Existujúci povrch je trávnik popri komunikácii. Cesta je teraz bez obrubníkov. Na okraji cesty sa urobí zapílenie do vozovky a osadí sa nábehový obrubník. Nová plocha sa vytvorí z nových cestných betónových obrubníkov, ktoré budú prevyšovať 100 mm nad novou spevnenou plochou.

Spevnená plocha je navrhnutá z betónovej zatrávňovacej dlažby o celkovom počte 16 miest. Rozmery jednotlivých státí sú navrhnuté pre osobné automobily, o rozmere jedného státia 2,2 m x 6,5 m vrátane nábehového obrubníka. Celá plocha sa uloží na spevnený násyp.

V spevnenej ploche sa nachádzajú dva stĺpy el. vedenia. Oba je potrebné rešpektovať. V okruhu 2 m je pre stĺpy určené ochranné pásmo. Všetky inžinierske siete sú rešpektované podľa požiadaviek majiteľov a prevádzkovateľov inžinierskych sietí.

Pozemok možno charakterizovať ako svahovitý, prístupný z miestnej komunikácie.

Dopravné riešenie vychádza z rešpektovania dopravných vzťahov už založenej zónovej komunikačnej štruktúry.

Pri realizácii stavby nedôjde k porušeniu uličných regulatív.

Projekt rešpektuje výškovo napojenia na existujúcu komunikáciu.

B.2. 	Podrobný technický popis objektu

Spevnená plocha je navrhnutá zo zatrávňovacej dlažby hr. 80 mm, na štrkovom podklade. Navrhnutá plocha je šírky 2,20 m, celková plocha je 255,12 m2. Napojenie spevnenej plochy na existujúcu asfaltovú komunikáciu je riešené pružnou gumoasfaltovou zálievkou a cementom stmelenou zmesou CBGM C 5/6.

B.3. 	Výkopy a zemné práce

Zemné práce predstavujú zrealizovanie výkopových prác do hĺbky 200 mm po celej dĺžke pre zobratie ornice a výkop ryhy pre nábehový obrubník šírky 400 mm pre osadenie cestných nábehových obrubníkov, ostatné plochy sa budú riešiť v násype. Pozdĺž navrhovaného obrubníka v šírke 0,6 m sú navrhnuté terénne úpravy a to zatrávnením násypu ako aj ostatné násypy v sklone 1 : 2 (27°)  rozprestretie ornice v hrúbke 150 mm. Pod násypom sa osadí Geotextília PP 300.

B.4.	konštrukcia chodníka

Smerové pomery

Smerovo sa úpravou rešpektuje existujúci stav, keďže riešením predmetného objektu  vybudovanie spevnenej plochy pozdĺž komunikácie.  Smerové usporiadanie spevnenej plochy je zdokumentované vo výkresovej časti.

Sklonové pomery

Sklonové pomery plochy rešpektujú existujúci sklon komunikácie. Plocha je  v jednostrannom priečnom spáde min 0,5 % a max. 2 %. Plocha bude spádovaná od existujúcej komunikácie a odvodnená vsakom do podzemných vôd a otvormi v obrubníkoch do okolitého terénu, ktorý slúžil pôvodnému existujúceho systému odvodnenia komunikácie.

Konštrukcia spevnenej plochy  je navrhnutá nasledovne:

- betónová zatrávňovacia dlažba ( EX-EK 196/196/80			hr.  80 mm

-     podkladné lôžko z drveného kameniva fr. 4 – 8 mm			hr.  30 mm

- štrkodrva fr. 0 – 32 mm	 			  		hr. 200 mm

- štrkodrva fr. 0 – 63 mm	 			 		hr. 200 mm

- Geotextília PP 300

Spevnená plocha je ohraničená  od cesty nábehovými betónovými obrubníky, ktoré sa osadia do betónu C16/20.

Spevnená plocha je ohraničená zo strany od terénu cestnými betónovými obrubníkmi PREMAC o rozmeroch 1000x200x100 mm, osadenými do betónu C16/20 na štrkovom podklade hr. 100 mm. Za každým 3 obrubníkom sa urobí medzera pre odtok vody 50 mm.

Špáry, ktoré vznikli napojením na existujúce cesty (pri osadení nových obrubníkov) budú zaliate gumoasfaltovou pružnou zálievkou, touto budú zaliate aj pracovné špáry.

ODVODNENIE

Ostáva zachovaný existujúcim stavom. Povrchové vody zo spevnenej plochy sú odvedené prostredníctvom priečneho sklonu do podložia spevnenej plochy a medzerou medzi obrubníkmi do okolitého terénu.

DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Trvalé dopravné značenie:

Trvalé zvislé dopravné značenie – je navrhované osadením dopravnej značky IP 13c

Trvalé vodorovné dopravné značenie – je navrhované V10c.

Dočasné (prenosné) dopravné značenie:

Dočasné dopravné značenie nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie.

ZÁVER

Navrhované rozšírenie má zabezpečiť dlhodobé a trvácne fungovanie pre potreby parkovania v Meste Prievidza.

V Bojniciach:  August 2017					Technickú správu vypracoval  :

Chlpek Vladislav