##### TECHNICKÁ SPRÁVA

Práce HSV A PSV vykonávané dodávateľskou organizáciou musia byť v súlade s vyhláškou č. 374 / 1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Pred začatím stavebných prác je potrebné aby stavebník vybudoval zariadenia staveniska pre seba svojpomocou. Na stavenisku je potrebné postupovať v zmysle nariadenia vlády 510/2001 Z.z. a dodržať zákon 374/1990 Zb.. Pri realizácii objektu je potrebné dodržať zákon 330/1996 Z.z.

- OPIS SKUTKOVÉHO STAVU

Predmetom tejto projektovej dokumentácie stavby je návrh úplného odstránenia existujúcich objektov (bývalé trafostanice) na parc. č. 930 a 933, z pohľadu statického pôsobenia nosných konštrukcií a objektu ako celku. Objekty sa nachádzajú v Prievidzi.

Jestvujúci objekt na parc. č. 930 a tiež 933 je prízemný jednopodlažný, pôdorysného tvaru obdĺžnika so základnými rozmermi 3,55 m x 4,5 m, s plochou strechou. Je vyhotovený so stenovou nosnou sústavou, s obvodovými murovanými nosnými stenami hr. 250 mm z pórobetónových tvárnic UNIPOL na maltu MC. Stropná konštrukcia nad prízemím je tvorená žb stropnou monolitickou doskou hr. min. 100 mm, betón tr. min. C16/20, výstuž pri spodnom a hornom okraji. Súčasťou stropu je žb prestrešenie vstupu pomocou konzolovej žb dosky hr. 100 mm. Podlahová doska na prízemí je žb monolitická hr. 150 mm, betón tr. min. C16/20, výstuž sieťou pri spodnom povrchu, doska je v mieste vstupu konzolovo vysunutá. Doska je uložená na žb monolitické soklové steny hr. 250 mm, ktoré sú po obvode objektu pod nosnými stenami. Pod podlahovou doskou je vyhotovený podkladný zhutnený zásyp v. 850 mm. Pod soklovými stenami je základový pás z prostého betónu š. min. 400 mm a výšky 900 mm.

.

### BÚRACIE PRÁCE

Keďže sa jedná o samostatne stojace objekty, z hľadiska statiky so samostatnou konštrukciou, je možné uskutočnenie ich odstránenie bez vplyvu na iné objekty alebo konštrukcie.

Postup búrania:

- Najskôr bude odstránená strešná žb doska spolu s konzolovou doskou pomocou napílenia na menšie časti, ktoré budú spustené na podlahu.

- Následne budú zbúrané existujúce obvodové murované steny.

- Nakoniec dôjde k odstráneniu podlahovej žb dosky, soklových žb stien a podkladného zásypu

Posudok sa týka iba objektov a nosných konštrukcií uvedených v posudku. Uvedené búracie práce nemajú vplyv na statiku a celkovú stabilitu jestvujúcich susedných objektov.

Prípadné zmeny a nejasnosti je nutné konzultovať s projektantom.

### TERÉNNE ÚPRAVY

Po ukončení búracích prác bude potrebné okolitý terén do pôvodného stavu. Výkopové rýhy po pásových základoch zasypať zeminou a terén osiať trávnatým semenom.

V Bojniciach, február 2024

Technickú správu vypracoval:

Ing. Ladislav Židek