###### SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

# B.1.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA VÝSTAVBY

# B.1.1.	Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Predmetom tejto projektovej dokumentácie stavby je návrh úplného odstránenia existujúcich objektov (bývalé trafostanice) na parc. č. 930 a 933, z pohľadu statického pôsobenia nosných konštrukcií a objektu ako celku. Objekty sa nachádzajú v Prievidzi.

Jestvujúci objekt na parc. č. 930 a tiež 933 je prízemný jednopodlažný, pôdorysného tvaru obdĺžnika so základnými rozmermi 3,55 m x 4,5 m, s plochou strechou. Je vyhotovený so stenovou nosnou sústavou, s obvodovými murovanými nosnými stenami hr. 250 mm z pórobetónových tvárnic UNIPOL na maltu MC. Stropná konštrukcia nad prízemím je tvorená žb stropnou monolitickou doskou hr. min. 100 mm, betón tr. min. C16/20, výstuž pri spodnom a hornom okraji. Súčasťou stropu je žb prestrešenie vstupu pomocou konzolovej žb dosky hr. 100 mm. Podlahová doska na prízemí je žb monolitická hr. 150 mm, betón tr. min. C16/20, výstuž sieťou pri spodnom povrchu, doska je v mieste vstupu konzolovo vysunutá. Doska je uložená na žb monolitické soklové steny hr. 250 mm, ktoré sú po obvode objektu pod nosnými stenami. Pod podlahovou doskou je vyhotovený podkladný zhutnený zásyp v. 850 mm. Pod soklovými stenami je základový pás z prostého betónu š. min. 400 mm a výšky 900 mm.

## B.1.2.	Prehľad mapových a geodetických podkladov

Projektová dokumentácia je spracovaná na základe týchto podkladov:

- Obhliadka a zameranie skutkového stavu

- Katastrálna mapa

- jednanie s investorom

- príslušné normy a predpis

B.1.4.	Príprava územia pre výstavbu

Objekty sa nachádzajú v husto obývanej časti mesta, s množstvom odparkovaných aut. Preto bude potrebné pri búracích prácach venovať maximálnu pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia ako aj majetku / zaparkované autá ).

Pozemok je prístupný z miestnej komunikácie.

# B.2.	CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

## B.2.1.	Urbanistické a architektonické riešenie

Predmetom tejto projektovej dokumentácie stavby je návrh úplného odstránenia existujúcich objektov (bývalé trafostanice) na parc. č. 930 a 933. Objekty sa nachádzajú v Prievidzi.

Jestvujúci objekt na parc. č. 930 a tiež 933 je prízemný jednopodlažný, pôdorysného tvaru obdĺžnika so základnými rozmermi 3,55 m x 4,5 m, s plochou strechou.

B.3. PRÁCE HSV +PSV

- B.3.1. BÚRACIE PRÁCE

Pred zahájením prác je potrebné objekt oplotiť, aby sa zabezpečil priestor pre búracie práce

Keďže sa jedná o samostatne stojace objekty, z hľadiska statiky so samostatnou konštrukciou, je možné uskutočnenie ich odstránenie bez vplyvu na iné objekty alebo konštrukcie.

Postup búrania:

- Najskôr bude odstránená strešná žb doska spolu s konzolovou doskou pomocou napílenia

na   menšie časti, ktoré budú spustené na podlahu.

- Následne budú zbúrané existujúce obvodové murované steny.

- Nakoniec dôjde k odstráneniu podlahovej žb dosky, soklových žb stien

a podkladného zásypu

Prípadné zmeny a nejasnosti je nutné konzultovať s projektantom.

- B.3.2.  TERÉNNE ÚPRAVY

Po ukončení búracích prác bude potrebné okolitý terén do pôvodného stavu. Výkopové rýhy

po pásových základoch zasypať zeminou a terén osiať trávnatým semenom.

V Prievidzi, február  2024

Súhrnnú technickú správu vypracoval:

Ing. Ladislav Židek