statický POSUDOK stavby

stavba :	ODSTRÁNENIE OBJEKTOV NA ul.

Š. KRÁLIKA V PRIEVIDZI

miesto :      	Prievidza, parc. č. 930, 933

investor :    	mesto Prievidza, Námestie Slobody 14

Obsah:

Technická správa

Výkresové schémy

# Technická správa

## Základné údaje o stavbe

Predmetom tohto statického posudku stavby je posúdenie návrhu úplného odstránenia existujúcich objektov (bývalé trafostanice) na parc. č. 930 a 933, z pohľadu statického pôsobenia nosných konštrukcií a objektu ako celku. Objekty sa nachádzajú v Prievidzi.

Východiskové podklady

- celkový zámer a požiadavky investora

- obhliadka objektov na mieste

## Jestvujúci stav objektov

Jestvujúci objekt na parc. č. 930 a tiež 933 je prízemný jednopodlažný, pôdorysného tvaru obdĺžnika so základnými rozmermi 3,55 m x 4,5 m, s plochou strechou. Je vyhotovený so stenovou nosnou sústavou, s obvodovými murovanými nosnými stenami hr. 250 mm z pórobetónových tvárnic UNIPOL na maltu MC. Stropná konštrukcia nad prízemím je tvorená žb stropnou monolitickou doskou hr. min. 100 mm, betón tr. min. C16/20, výstuž pri spodnom a hornom okraji. Súčasťou stropu je žb prestrešenie vstupu pomocou konzolovej žb dosky hr. 100 mm. Podlahová doska na prízemí je žb monolitická hr. 150 mm, betón tr. min. C16/20, výstuž sieťou pri spodnom povrchu, doska je v mieste vstupu konzolovo vysunutá. Doska je uložená na žb monolitické soklové steny hr. 250 mm, ktoré sú po obvode objektu pod nosnými stenami. Pod podlahovou doskou je vyhotovený podkladný zhutnený zásyp v. 850 mm. Pod soklovými stenami je základový pás z prostého betónu š. min. 400 mm a výšky 900 mm.

## Posúdenie odstránenia objektov a výsledky statického posudku

Na základe požiadavky zbúrania popísaných objektov na parc. č. 930 a 933 a ich nosných konštrukcií je vyhotovené posúdenie odstránenie objektov z hľadiska statiky.

Keďže sa jedná o samostatne stojace objekty, z hľadiska statiky so samostatnou konštrukciou, je možné uskutočnenie ich odstránenie bez vplyvu na iné objekty alebo konštrukcie.

Postup búrania:

- Najskôr bude odstránená strešná žb doska spolu s konzolovou doskou pomocou napílenia na menšie časti, ktoré budú spustené na podlahu.

- Následne budú zbúrané existujúce obvodové murované steny.

- Nakoniec dôjde k odstráneniu podlahovej žb dosky, soklových žb stien a podkladného zásypu

Posudok sa týka iba objektov a nosných konštrukcií uvedených v posudku. Uvedené búracie práce nemajú vplyv na statiku a celkovú stabilitu jestvujúcich susedných objektov.

Prípadné zmeny a nejasnosti je nutné konzultovať s projektantom.

Spracované v súlade s:

STN EN 1991 - 1     Eurokód 1 – Zaťaženie konštrukcií

STN EN 1992 – 1     Eurokód 2 - Navrhovanie betónových konštrukcií

STN EN 1993 – 1     Eurokód 3 – Navrhovanie oceľových konštrukcií

STN EN 1995 – 1     Eurokód 5 -  Navrhovanie drevených konštrukcií

STN EN 1996 – 1     Eurokód 6 – Navrhovanie murovaných konštrukcií

V Bojniciach, 5.3.2024                                                   Vypracoval:   Ing. Svatoslav Vážan